# Taller: Los Pollitos Dicen con Arduino en Wokwi

## Objetivo

Programar la melodía “Los Pollitos Dicen” en el simulador Wokwi utilizando el buzzer y la función tone() de Arduino, aplicando estructuras de datos y control.

## Materiales

- Navegador web
- Acceso a https://wokwi.com/projects/291958456169005577
- Cuenta gratuita de Wokwi
- Código fuente provisto

## Paso 1. Abrir el proyecto base

1. Ingresa al enlace del mini piano.
2. Pulsa en “Edit this project” para crear una copia editable.
3. Elimina todo el código original del archivo sketch.ino.

## Paso 2. Código completo

Copia el siguiente código en sketch.ino (adaptado para Wokwi, sin librerías externas):

// Los Pollitos Dicen - versión para Wokwi
// Adaptado del Mini Piano de Uri Shaked
// Autor: ESPE - Fundamentos de Programación

#define SPEAKER_PIN 8  // Pin del buzzer

#define NOTE_C4  262
#define NOTE_D4  294
#define NOTE_E4  330
#define NOTE_F4  349
#define NOTE_G4  392
#define NOTE_A4  440
#define NOTE_B4  494
#define NOTE_C5  523

int melodia[] = {
  NOTE_C4, NOTE_D4, NOTE_E4, NOTE_C4,
  NOTE_C4, NOTE_D4, NOTE_E4, NOTE_C4,
  NOTE_E4, NOTE_F4, NOTE_G4,
  NOTE_E4, NOTE_F4, NOTE_G4
};

int duraciones[] = {
  4, 4, 4, 4,
  4, 4, 4, 4,
  4, 4, 2,
  4, 4, 2
};

void setup() {
  pinMode(SPEAKER_PIN, OUTPUT);
  for (int nota = 0; nota < 14; nota++) {
    int duracionNota = 1000 / duraciones[nota];
    tone(SPEAKER_PIN, melodia[nota], duracionNota);
    int pausa = duracionNota * 1.30;
    delay(pausa);
    noTone(SPEAKER_PIN);
  }
}

void loop() {
  // No se repite automáticamente
}

## Paso 3. Ejecutar en el simulador

1. Haz clic en el botón ▶ (Play) para iniciar la simulación.
2. Escucha la melodía desde el buzzer virtual.
3. Ajusta el tiempo o frecuencia para cambiar el ritmo o la tonalidad.

## Paso 4. Experimenta

- Cambia NOTE_C4 por NOTE_C5 para subir una octava.
- Duplica el bloque del for dentro de setup() para repetir la canción.
- Agrega una pausa más larga entre frases usando delay(500).

## Actividad de reflexión

1. ¿Qué función cumple tone() y por qué usamos noTone() después?
2. ¿Qué sucede si aumentas el valor de 1.30 en la línea int pausa = duracionNota * 1.30?
3. ¿Qué estructura de control se usa para recorrer la melodía y por qué?

## Rúbrica de Evaluación (10 puntos)

| Criterio | Descripción | Puntaje |
| --- | --- | --- |
| Comprensión del código | Explica correctamente tone(), delay() y el uso del bucle for | 3 |
| Funcionamiento en Wokwi | El proyecto simula correctamente la melodía | 3 |
| Experimentación | Realiza al menos una modificación (ritmo o nota) | 2 |
| Orden y documentación | Código limpio y con comentarios | 2 |

## Código realizado

Los pollitos dicen Pio Pio Modificado por El estudiante

#define SPEAKER_PIN 8

#define NOTE_C4 262

#define NOTE_D4 294

#define NOTE_E4 330

#define NOTE_F4 349

#define NOTE_G4 392

#define NOTE_A4 440

#define NOTE_B4 494

#define NOTE_C5 523

int melodia[] = {

NOTE_C5, NOTE_D4, NOTE_E4, NOTE_C5,

NOTE_C5, NOTE_D4, NOTE_E4, NOTE_C5,

NOTE_E4, NOTE_F4, NOTE_G4,

NOTE_E4, NOTE_F4, NOTE_G4

};

int duraciones[] = {

4, 4, 4, 4,

4, 4, 4, 4,

4, 4, 2,

4, 4, 2

};

void setup() {

pinMode(SPEAKER_PIN, OUTPUT);

// Primera reproducción

for (int nota = 0; nota < 14; nota++) {

int duracionNota = 1000 / duraciones[nota];

tone(SPEAKER_PIN, melodia[nota], duracionNota);

int pausa = duracionNota * 1.30;

delay(pausa);

noTone(SPEAKER_PIN);

// Pausa entre frases

if (nota == 7) {

delay(500);

}

}

// Pausa antes de repetir la canción

delay(500);

// Segunda reproducción (bloque duplicado)

for (int nota = 0; nota < 14; nota++) {

int duracionNota = 1000 / duraciones[nota];

tone(SPEAKER_PIN, melodia[nota], duracionNota);

int pausa = duracionNota * 1.30;

delay(pausa);

noTone(SPEAKER_PIN);

// Pausa entre frases

if (nota == 7) {

delay(500);

}

}

}

void loop() {

// No se repite automáticamente

}